2012年三峡大学硕士研究生招生复试

《微型计算机技术》课程考试试卷 （A卷）

注意：1、考试时间180分钟，满分100分；

2、姓名、准考证号必须写在指定的地方    阅卷负责人签名

姓名：                                准考证号：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本试卷共4页

一 、 简答题（ 每小题4分，共20分） 得分

1、“80386是32位的处理器”，你如何理解？ 得分

2、在8086中程序描述的内存地址1000H：258CH是什么地址？该地址对应的真实内存地址叫什么地址、其具体值为多少？

3、何为寻址方式？试用具体的指令至少举例8086中3种不同的寻址方式。

4、试至少举例三条不同的对AX清零的指令。

5、何为溢出？如何判断溢出？并举例一个发生溢出的加法程序。

二、单项选择题（每小题1分，共10分）

1、8086CPU中，SS是（  ）：

A、代码段寄存器		B、附加段寄存器		C、堆栈段寄存器		D、指针寄存器

2、以下芯片中，可编程并行接口芯片是（　）：

A、8237			B、8255			C、8259			D、8251

3、下列指令中正确的是（　）：

A、MOV  DS，2000H			       B、INC  [2000H]

C、POP  AH				           D、OUT  DX，AL

4、某DRAM芯片，其存储容量为512K×8位，该芯片的地址线和数据线数目为（　）：

A、8，512			B、512，8			C、18，8			D、19，8

5、一个8259可提供的中断类型码有（　）：

A、1个			B、8个			C、16个			D、64个

6、8253计数结束中断方式是（　）：

A、方式2		B、方式3		C、方式5		D、方式0

7、8086CPU可寻址的最大I/O空间为（　）：

A、1M 		B、640K 		C、64K 		D、1K

8、8086CPU的寄存器中，能在操作数内存寻址时用作地址寄存器的是（ ）： 得分

A、	AX		   B、BX			C、CX			D、DX

9、8255A中可工作于方式2的端口是（  ）：

A、端口C		B、端口B		C、端口A		D、端口A和B

10、设异步传输时的波特率为4800bps，若每个字符对应一位起始位，七位有效数据位,一位偶校验位,一位停止位,则每秒钟传输的最大字符数是（　）：

A、4800　　  B、2400　     C、480　      D、240

三、填空题（每空1分，共10分） 得分

1、执行指令MOV AL，-6后，AL=          （用二进制或十六进制表示）。

2、执行如下指令序列后：AX=          ，ZF=          ，CF=          。

MOV AX，0FFFFH

INC AX

3、假设在执行前AX=1234H，BX=5678H，SP=1000H，则在执行如下指令序列后：AX=          ，SP=          。

PUSH AX

PUSH BX

POP AX

4、执行如下指令序列后：AL=          ，CF=          。

MOV AL，56H

ADD AL，68H

DAA

5、在执行指令IDIV BX后，商存放在          中，余数存放在          中。

四、程序阅读分析题（每小题5分，共20分）

1、阅读如下程序段，并回答问题：

CMP AX，BX

JG NEXT

MOV AX，BX

NEXT：CMP AX，CX

JG NEXT2

MOV AX，CX

NEXT2：……

- AX，BX，CX中是有符号数还是无符号数？

- 该程序段实现了什么功能？

2、阅读如下程序段，回答该程序段实现了什么功能？

SUB AL，BL

DAS

EXCH AL，AH

SBB AL，BH

DAS

EXCH AL，AH

3、阅读如下程序段，回答该程序段实现了什么功能？

MOV AX，0

MOV BX，AX

MOV CX，100

LP1：	ADD AX，BX

INC BX

LOOP LP1

4、如下程序实现了对数组VAR1中大于0的数的个数统计，并将统计结果保存在内存变量VAR2中，请完善程序。

DATA SEGMENT

VAR1 DB 12，-68，…，-59

NUM=$-VAR1

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS：CODE，DS：DATA

START：	MOV AX，DATA

MOV DS，AX

LEA SI，VAR1

XOR DL，DL

LP1：	MOV AL，[SI]

CMP AL，0

JNG NEXT

INC DL

NEXT：INC SI

LOOP LP1

MOV VAR2，DL

INT 20H

CODE ENDS

END START

五、某打印机的状态口地址为21H，数据口地址为20H。状态口中第7位为1表示打印机空闲，可打印。试设计一程序段，用查询方式将AL中的值送到打印机打印。（8分） 得分

六、有一芯片#1的译码电路如下图所示，请计算该芯片的地址范围及存储容量。设系统为20位地址线，采用全译码方式。（8分） 得分

A

B

C

74LS138

G1

2a

2b

0

1

7

6

…

&

&

#1

…

A12

A15

A19

A11

A13

A14

七、某外部可屏蔽中断的类型码为10H，它的中断服务程序的入口地址是3000H:9876H，请回答：（8分） 得分

（1）什么是中断向量？什么是中断向量表？

（2）该中断的向量地址是多少？

（3）用8086汇编语言直接编程，将中断服务程序的入口地址填入到中断向量表中。

八、假设某8255A的端口地址为4080H～4083H，按如下要求编写程序段：（8分） 得分

（1）设置A口工作于方式0输出，B口工作于方式1输入，C口高四位输入、低四位输出。

（2）编写程序使C口PC3置位1S后复位，假设有一个延时1S的子程序DELAY可供直接调用。

九、设8253的端口地址为80H～83H。试编写其初始化程序段实现：设置0#计数器工作于方式3，计数初值为2000，采用BCD计数方式；1#计数器工作于方式2，计数初值为64H（单字节），采用二进制计数方式。（8分） 得分