2011年三峡大学硕士研究生招生复试

《微型计算机技术》课程考试试卷

注意：1、考试时间180分钟，满分150分；

2、姓名、准考证号必须写在指定的地方    阅卷负责人签名

姓名：                                准考证号：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本试卷共4页

一、单项选择填空题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在括号内，每小题2分，共30分）

- 在8086中，地址2000H:1000H表示：(  )

A、段地址                       B、物理地址

C、偏移地址                     D、逻辑地址

- 若512K位（bit）SRAM芯片具有4条数据线,则它具有的地址线条数为：（　）

A、16　　         B、17　　         C、18　　          D、19

- 若采用8位A/D转换器转换0～5V的电压信号，则分辨率约为(  )

A、5mv           B、10mv           C、20mv           D、40mv

- 地址总线为32位的微机系统中其内存最大容量为(  )

A、2000KB       B、2048KB         C、2048MB         D、4096MB

- 8086微机系统中，NMI中断的中断矢量位置(  )。

A、由程序指定                       B、由操作系统自动分配

C、固定在0008H开始的4个字节中     D、固定在中断矢量表的表首

- 假定（SS）=2000H，（SP）=0100H，（AX）=2107H，执行指令PUSH  AX后，存放数据21H的物理地址是（  ）。

A、20102H        B、20101H         C、200FEH         D、200FFH

- 寄存器间接寻址指令的操作数在(     )。

A、寄存器中                         B、存储器代码段中

C、存储器数据段或堆栈段中           D、硬盘中

- 对8259A进行初始化时，必须设置的两个初始化命令字为：（　）。

A、ICW1，ICW2　                 　B、ICW1，ICW3

C、ICW1，ICW4　　                 D、ICW2，ICW4

- 8086CPU复位后，程序重新开始执行的逻辑地址为 (	)。

A、FFFF0H    		               B、FFFF：FFF0H

C、FFFFH：0000H                   D、0000：0000H

- 下列指令中，唯一不含有非法操作数寻址的指令是（	）

A、ADD	[BX]，[2000H]             B、ADC	[SI][DI]，AX

C、SUB	[2000H]，2000H            D、SBB	AX，ES

- 某数在计算机中用BCD码表示为0011 1001 1000，其真值为：（　）。

A、398 		   B、398H            C、1630Q        	D、1110011000B

- 下列8086指令中，对AX的结果与其他三条指令不同的是：（　）

A、MOV AX，0 		                B、XOR AX，AX

C、SUB AX，AX 	                    D、OR AX，0

- 设异步传输时的波特率为4800bps，若每个字符对应一位起始位，七位有效数据位,一位偶校验位,一位停止位,则每秒钟传输的最大字符数是：（　）

A、4800　　     B、2400　　         C、480　           D、240

- 当使用BP寄存器作基址寻址时，若无指定段替换，则内定在(  )段内寻址。

A、程序         B、堆栈             C、数据            D、附加

- 在存储器映象编址方式中，I/O端口(  )

A、可与存储器同时使用同一地址        B、可与存储器分时使用同一地址

C、与存储器使用两个独立的地址空间    D、与存储器共用统一的地址空间

二、填空题（每空2分，共30分）

- 8086微处理器有两种工作方式，即（         ）方式和（        ）方式，它是根据该CPU的（          ）引脚所接高低电平来控制区分的。

- DMA传送方式适用于高速且(             )传送数据场合。对这一数据传送过程进行控制的硬件称为 (             )。

- 8086的数据总线和地址总线分别是(             )和(             )条。

- 对于指令XCHG  BX，[BP+SI]，如果指令执行前，（BX）=6F30H，（BP）=0200H，（SI）=0046H，（SS）=2F00H，（2F246H）=4154H，则执行指令后，（BX）= (             )，（2F246H）=(             )。

- CPU在指令的最后一个时钟周期检测INTR引脚，若测得INTR为（           ）且IF为（          ），则CPU在结束当前指令后响应中断请求。

- 根据功能，8086的标志位可分为 (             )标志和(             )标志。

- 已知OP1和OP2是两个已赋值的操作数，指令AND AX, OP1 AND OP2中的第一个AND是在（           ）时执行的，第二个AND是在（           ）时执行的。

三、问答题（每小题10分，共20分）

1、8086对存储器的管理为什么采用分段的办法? 段寄存器CS=1200H，指令指针寄存器IP=0F00H，此时指令的物理地址为多少？指向这一物理地址的CS值和IP值是唯一的吗？（10分）

2、什么叫中断向量？它放在哪里？对应于12H的中断向量在哪里？如12H中断服务程序从401CH：2FA8H开始，则中断向量应怎样存放？（10分）

四、阅读程序段，回答各小题问题（每小题5分，共20分）

1、程序段

MOV 	AX，6B9DH

MOV	SI， 2000H

MOV	[SI]，AX

MOV	CL，4

ROL	WORD PTR [SI]，CL

MOV	AX，[SI]

当程序执行后，(AX)=            。

2、程序段

DATA1  SEGMENT

X  DD   1234H

Y  DD   45ABH

Z  DW   1A8H

A  DW   ?

B  DW   ?

DATA1     ENDS

CODE1    SEGMENT

……

MOV	AX，X

MOV	DX，X+2

SUB	AX，Y

SBB	DX，Y+2

ADD	AX，24

IDIV   Z

MOV	B，DX

……

该程序计算(X－Y+24)/Z，商送变量A，余数送变量B，请填空完善该程序。

3、程序段

CMP	AL， ‘z’

JA  NEXT

CMP	AL， ‘a’

JB  NEXT

……

NEXT：……

该程序段实现的功能是：

4、程序段

CMP	AX，BX

JGE		NEXT

XCHG	AX，BX

NEXT：CMP	AX，CX

JGE		DONE

XCHG	AX，CX

DONE： ……

回答问题：（1）AX、BX、CX中是有符号数还是无符号数？

（2）该程序段实现了什么功能？

五、设一个接口的输入端口地址为0200H，而它的状态端口地址为0204H，状态端口中第2位为1表示输入缓冲区中有一个字节准备好，可输入，将输入的数据保存在1200H单元。编写程序段实现查询式输入。(本题10分)

六、接口图如下所示，试编写一驱动程序实现八个发光二极管从上至下依次发光的流水灯。(本题10分)

74LS138

A

B

C

G2A

G2B

G1

A1

A0

A2

M/IO

A7

WR

1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D

1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q

74LS373

G

OE

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D0

Y5

七、定时器8253通道0按方式3（方波发生器）工作，时钟CLK0的频率为1MHZ，要求输出方波的频率为40kHz。（共10分，每小题5分）

- 此时写入的计数初值应为多少？输出方波的“1”和“0”各占多少时间？（5分）

- 如果8253A的口地址为40H --43H,按二进制计数方式计数，请编程初始化通道0。（5分）

八、一简易计算器如图-1所示。上面是8个共阳极七段LED数码显示管，下面是0～9、+、-、*、/、C、=等16个按键，采用8086CPU和8255芯片设计，其接口电路如图2所示。（20分）

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

=

+

-

*

/

C

图-1

1.	写出8255芯片PA、PB、PC及控制寄存器的端口地址。（5分）

2.	编写8255芯片的初始化程序段。（5分）

3.	按键“C”的功能之一是用于清除8个LED数码显示管的显示内容，并恢复到加电初始状态。计算器加电时只在最右一个LED数码显示管上显示“0”，其它不显示。请编一子程序，实现按键“C”的这一功能（注：不用编写如何检测按键“C”的程序段）。（10分）

A5

A15

A2

A3

A4

Y0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

A

B

C

G1

G2B

G2A

138

…

A14

…

8086

M/IO

RD

WR

RESET

D0～D7

8255

CE

RD

WR

RESET

D0～D7

A0

A1

A1

A0

7

4

1

0

8

5

2

/

9

6

3

C

*

-

+

=

PC0

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6

PC7

...

a

b

c

d

e

f

g

dp

...

...

...

...

...

...

PA0

PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

PB0

PB1

PB2

PB3

PB4

PB5

PB6

PB7

图-2

或门